[Z7] KARTA PROJEKTU

| Grupa laboratoryjna: L11 Podgrupa: 4 | Paweł Kolec (155 873) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adam Nowacki (155 838) |  |
|  | Prowadzący zajęcia: | dr inż. Ariel Antonowicz |
| System monitorowania i sterowania podlewaniem roślin z wykorzystaniem Raspberry Pi |  |  |
| CEL PROJEKTU | Projekt zakłada stworzenie systemu wspierającego pielęgnację roślin poprzez monitorowanie warunków środowiskowych i automatyczne sterowanie podlewaniem. Wykorzystuje czujniki temperatury i wilgotności powietrza (DHT11), nasłonecznienia (BH1750) oraz wilgotności gleby, a dane w czasie rzeczywistym są prezentowane na stronie w formie wykresów. System automatycznie włącza pompkę, gdy wilgotność gleby spadnie poniżej ustalonego poziomu, a także umożliwia ręczne podlewanie za pomocą przycisku na stronie. Dzięki Raspberry Pi i integracji z przekaźnikiem i czujnikami, zapewnia zdalne sterowanie, oszczędność wody i optymalne warunki dla roślin. |  |
| SCHEMAT POGLĄDOWY |  |  |
| WYKORZYSTANA PLATFORMA SPRZĘTOWA, ELEMENTY POMIAROWE I WYKONAWCZE | Raspberry Pi 3B+, Czujnik temperatury i wilgotności powietrza DHT11, Czujnik nasłonecznienia BH1750, Czujnik wilgotności gleby z modułem LM393, Pompka wodna DC 6V, Przekaźnik SRD-03VDC-SL-C |  |

- Cel i zakres projektu.

System monitorowania i sterowania podlewaniem roślin z wykorzystaniem Raspberry Pi:

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu wspierającego pielęgnację roślin poprzez monitorowanie warunków środowiskowych oraz automatyczne sterowanie procesem podlewania. System ten ma na celu ułatwienie opieki nad roślinami, zwiększenie efektywności zużycia wody oraz poprawę kondycji roślin dzięki precyzyjnemu dostosowaniu poziomu nawodnienia do ich potrzeb.

Zakres realizacji – komponenty sprzętowe:

1.Raspberry Pi 3B+: Stanowi centralną jednostkę sterującą, obsługującą połączenia z czujnikami, przekaźnikiem i stroną internetową. Umożliwia analizę danych w czasie rzeczywistym oraz sterowanie pompą wodną.

2.Czujnik temperatury i wilgotności powietrza (DHT11):
Monitoruje temperaturę oraz wilgotność powietrza, co pozwala na ocenę warunków mikroklimatycznych.

3.Czujnik nasłonecznienia (BH1750):
Mierzy poziom oświetlenia, dostarczając informacji o ekspozycji roślin na światło.

4.Czujnik wilgotności gleby z modułem LM393:
Umożliwia precyzyjne monitorowanie wilgotności podłoża, co stanowi kluczowy parametr decydujący o konieczności podlewania.

5.Pompka wodna DC 6V i przekaźnik SRD-03VDC-SL-C:
Pompka wodna realizuje proces podlewania, natomiast przekaźnik zapewnia bezpieczne przełączanie pompy na podstawie sygnałów sterujących.

Zakres realizacji – aspekty programistyczne:

1.Oprogramowanie Raspberry Pi:
Implementacja kodu w języku Python, który obsługuje odczyty z czujników, analizuje dane i steruje przekaźnikiem. Oprogramowanie zawiera algorytm porównujący bieżący poziom wilgotności gleby z ustalonym progiem. Dodatkowo, wszystkie zbierane dane (wilgotność gleby, temperatura, wilgotność powietrza, poziom nasłonecznienia) są przechowywane w bazie danych SQLite. Pozwala to na ich archiwizację, analizę historyczną oraz wizualizację na stronie w formie wykresów. Dzięki temu użytkownik może śledzić zmiany warunków środowiskowych w dłuższym okresie i lepiej dostosować parametry systemu do potrzeb roślin..

2.Interfejs użytkownika:
Aplikacja webowa działająca na Raspberry Pi umożliwia:

Podgląd parametrów środowiskowych (nasłonecznienie, temperatura i wilgotność powietrza) w formie czytelnych wykresów aktualizowanych w czasie rzeczywistym.

Zdalne uruchomienie ręcznego podlewania poprzez przycisk na stronie.

3.Komunikacja i integracja:
System wykorzystuje protokoły komunikacyjne (np. GPIO dla obsługi przekaźnika) oraz biblioteki umożliwiające integrację z czujnikami (np. Adafruit_DHT, smbus)

  - Schemat połączeniowy:

  - Schemat bazy danych:

| Kolumna | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| id | INTIGER | Klucz główny, automatycznie zwiększany (PRIMARY KEY). |
| timestamp | DATETIME | Znacznik czasu dla każdego wpisu, domyślnie aktualny czas. |
| temperature | REAL | Temperatura odczytana z czujnika DHT11 (w stopniach C). |
| humidity | REAL | Wilgotność powietrza z czujnika DHT11 (w procentach). |
| light_level | REAL | Poziom nasłonecznienia z czujnika BH1750 (w luksach). |

- Założenia projektowe a ich realizacja.

Założenia projektu:

Celem projektu było stworzenie systemu, który:

- Monitoruje kluczowe parametry środowiskowe (temperatura, wilgotność powietrza, nasłonecznienie, wilgotność gleby) za pomocą czujników.

- Automatycznie steruje podlewaniem roślin na podstawie odczytów z czujników wilgotności gleby.

- Udostępnia dane w czasie rzeczywistym oraz umożliwia ręczne uruchamianie podlewania za pośrednictwem interfejsu webowego.

- Archiwizuje dane w bazie SQLite, pozwalając na późniejszą analizę i wizualizację.

Co udało się zrealizować:

- Sprzęt i czujniki: Zintegrowano Raspberry Pi z czujnikami DHT11 (temperatura, wilgotność), BH1750 (nasłonecznienie) oraz czujnikiem wilgotności gleby. System działał poprawnie, zbierając dane z czujników.

- Sterowanie podlewaniem: Udało się wdrożyć automatyczne sterowanie pompą, która uruchamiała się, gdy wilgotność gleby spadała poniżej ustalonego poziomu. Dodatkowo, użytkownik mógł ręcznie uruchomić podlewanie przez interfejs webowy.

- Baza danych: Dane z czujników były zapisywane w bazie SQLite, a użytkownik mógł je przeglądać na stronie w formie wykresów.

- Interfejs webowy: Zbudowano stronę, która pozwalała na monitorowanie danych w czasie rzeczywistym oraz generowanie wykresów historycznych.

Czego nie udało się zrealizować:

- Dokładność czujników: Czujnik wilgotności gleby, z powodu swojej wrażliwości na warunki atmosferyczne, wykazywał pewną niestabilność i nieprecyzyjność w długotrwałym użytkowaniu.

- Brak zdalnego dostępu: Ze względu na ograniczenia zasobowe, nie udało się zaimplementować pełnej funkcji zdalnego dostępu do systemu spoza sieci lokalnej.

Propozycje rozwoju:

- Zastosowanie lepszych czujników: Zamiana czujnika wilgotności gleby na bardziej precyzyjny, np. pojemnościowy, który nie jest tak podatny na korozję i zapewnia dokładniejsze pomiary.

- Zdalny dostęp: Integracja systemu z chmurą, umożliwiająca dostęp zdalny do danych i sterowanie systemem przez internet.

- Nowe funkcje w interfejsie: Powiadomienia (e-mail/SMS) o konieczności interwencji, np. gdy poziom wody w zbiorniku spadnie poniżej ustalonego progu.

- AI i prognozy pogodowe: Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do analizy danych historycznych i prognozowania potrzeb podlewania, co mogłoby poprawić efektywność systemu.

Projekt spełnił swoje główne cele, jednak z pewnością ma duży potencjał do dalszego rozwoju, który pozwoliłby na jeszcze lepszą automatyzację i zdalne zarządzanie podlewaniem roślin.

- Listing kodu.

<script>

// Funkcja do pobrania najnowszych danych z serwera

function fetchLatestData() {

// Wysyłamy zapytanie GET do endpointu '/latest-data'

fetch('/latest-data')

.then(response => response.json()) // Parsujemy odpowiedź jako JSON

.then(data => {

// Aktualizujemy dane na stronie w odpowiednich elementach

document.getElementById('temperature').textContent = data.temperature + ' °C'; // Wyświetlamy temperaturę

document.getElementById('humidity').textContent = data.humidity + ' %';       // Wyświetlamy wilgotność

document.getElementById('light').textContent = data.light_level + ' lux';     // Wyświetlamy poziom światła

})

.catch(error =>

// Obsługa błędów, jeśli zapytanie do serwera się nie powiedzie

console.log('Błąd pobierania danych:', error)

);

}

// Funkcja do ręcznego podlewania roślin

function waterPlants() {

// Wysyłamy żądanie POST do endpointu '/api/water'

fetch('/api/water', { method: 'POST' })

.then(response => response.json()) // Parsujemy odpowiedź jako JSON

.then(data => {

// Wyświetlamy komunikat o statusie podlewania

document.getElementById('statusMessage').textContent = data.message;

// Czyścimy komunikat po 5 sekundach

setTimeout(() => {

document.getElementById('statusMessage').textContent = '';

}, 5000);

})

.catch(error =>

// Obsługa błędów, jeśli podlewanie się nie powiedzie

console.log('Błąd podlewania:', error)

);

}

// Funkcja do przejścia na stronę z wykresami

function goToCharts() {

// Zmieniamy lokalizację na '/charts', co powoduje przejście na nową stronę

window.location.href = '/charts';

}

// Funkcja do odświeżenia strony

function refreshPage() {

// Odświeżamy bieżącą stronę

location.reload();

}

// Funkcja uruchamiana po załadowaniu strony

window.onload = function() {

// Pobieramy najnowsze dane z serwera przy starcie strony

fetchLatestData();

// Podłączamy funkcję waterPlants do przycisku o ID 'waterButton'

document.getElementById('waterButton').addEventListener('click', waterPlants);

// Podłączamy funkcję goToCharts do przycisku o ID 'chartsButton'

document.getElementById('chartsButton').addEventListener('click', goToCharts);

// Podłączamy funkcję refreshPage do przycisku o ID 'refreshButton'

document.getElementById('refreshButton').addEventListener('click', refreshPage);

// Automatycznie odświeżamy dane co 3 sekundy

setInterval(fetchLatestData, 3000);

};

</script>

# --- Funkcja inicjalizująca bazę danych ---

def init_db():

"""Tworzy bazę danych, jeśli jeszcze nie istnieje."""

# Nawiązanie połączenia z bazą danych (tworzenie jej, jeśli nie istnieje)

conn = sqlite3.connect(DATABASE)

cursor = conn.cursor()

# Tworzymy tabelę 'sensor_data', jeśli jeszcze nie istnieje

# Tabela zawiera kolumny: id (klucz główny, autoinkrementacja), timestamp (czas wstawienia), temperature, humidity, light_level

cursor.execute("""

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensor_data (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

temperature REAL,

humidity REAL,

light_level REAL

)

""")

# Zatwierdzamy zmiany (commit)

conn.commit()

# Zamykanie połączenia z bazą danych

conn.close()

# --- Funkcja wstawiająca dane do bazy ---

def insert_data(temperature, humidity, light_level):

"""Zapisuje dane do bazy."""

# Nawiązanie połączenia z bazą danych

conn = sqlite3.connect(DATABASE)

cursor = conn.cursor()

# Wstawiamy dane (temperatura, wilgotność, poziom światła) do tabeli 'sensor_data'

cursor.execute("""

INSERT INTO sensor_data (temperature, humidity, light_level)

VALUES (?, ?, ?)

""", (temperature, humidity, light_level))

# Zatwierdzamy zmiany

conn.commit()

# Zamykanie połączenia z bazą danych

conn.close()

# --- Funkcja pobierająca dane z bazy ---

def get_data(limit=100):

"""Pobiera ostatnie dane z bazy."""

# Nawiązanie połączenia z bazą danych

conn = sqlite3.connect(DATABASE)

cursor = conn.cursor()

# Pobieramy dane z tabeli 'sensor_data', posortowane po timestamp (najpierw najnowsze)

# Ograniczamy wynik do ostatnich 'limit' rekordów

cursor.execute("""

SELECT timestamp, temperature, humidity, light_level

FROM sensor_data

ORDER BY timestamp DESC

LIMIT ?

""", (limit,))

# Zapisujemy wyniki zapytania

data = cursor.fetchall()

# Zamykanie połączenia z bazą danych

conn.close()

# Zwracamy pobrane dane

return data

# --- Funkcja pobierająca najnowsze dane z bazy ---

def get_latest_data():

"""Pobiera najnowsze dane z bazy."""

# Nawiązanie połączenia z bazą danych

conn = sqlite3.connect(DATABASE)

cursor = conn.cursor()

# Pobieramy tylko najnowszy rekord (z posortowanych po 'timestamp' danych)

cursor.execute("""

SELECT timestamp, temperature, humidity, light_level

FROM sensor_data

ORDER BY timestamp DESC

LIMIT 1

""")

# Zapisujemy pojedynczy rekord (najnowszy)

data = cursor.fetchone()

# Zamykanie połączenia z bazą danych

conn.close()

# Zwracamy pojedynczy rekord

return data

<script>

// Funkcja do pobrania najnowszych danych z serwera

function fetchLatestData() {

// Wysyłamy zapytanie GET do endpointu '/latest-data'

fetch('/latest-data')

.then(response => response.json()) // Parsujemy odpowiedź jako JSON

.then(data => {

// Aktualizujemy dane na stronie w odpowiednich elementach

document.getElementById('temperature').textContent = data.temperature + ' °C'; // Wyświetlamy temperaturę

document.getElementById('humidity').textContent = data.humidity + ' %';       // Wyświetlamy wilgotność

document.getElementById('light').textContent = data.light_level + ' lux';     // Wyświetlamy poziom światła

})

.catch(error =>

// Obsługa błędów, jeśli zapytanie do serwera się nie powiedzie

console.log('Błąd pobierania danych:', error)

);

}

// Funkcja do ręcznego podlewania roślin

function waterPlants() {

// Wysyłamy żądanie POST do endpointu '/api/water'

fetch('/api/water', { method: 'POST' })

.then(response => response.json()) // Parsujemy odpowiedź jako JSON

.then(data => {

// Wyświetlamy komunikat o statusie podlewania

document.getElementById('statusMessage').textContent = data.message;

// Czyścimy komunikat po 5 sekundach

setTimeout(() => {

document.getElementById('statusMessage').textContent = '';

}, 5000);

})

.catch(error =>

// Obsługa błędów, jeśli podlewanie się nie powiedzie

console.log('Błąd podlewania:', error)

);

}

// Funkcja do przejścia na stronę z wykresami

function goToCharts() {

// Zmieniamy lokalizację na '/charts', co powoduje przejście na nową stronę

window.location.href = '/charts';

}

// Funkcja do odświeżenia strony

function refreshPage() {

// Odświeżamy bieżącą stronę

location.reload();

}

// Funkcja uruchamiana po załadowaniu strony

window.onload = function() {

// Pobieramy najnowsze dane z serwera przy starcie strony

fetchLatestData();

// Podłączamy funkcję waterPlants do przycisku o ID 'waterButton'

document.getElementById('waterButton').addEventListener('click', waterPlants);

// Podłączamy funkcję goToCharts do przycisku o ID 'chartsButton'

document.getElementById('chartsButton').addEventListener('click', goToCharts);

// Podłączamy funkcję refreshPage do przycisku o ID 'refreshButton'

document.getElementById('refreshButton').addEventListener('click', refreshPage);

// Automatycznie odświeżamy dane co 3 sekundy

setInterval(fetchLatestData, 3000);

};

</script>

# --- Funkcja monitorująca wilgotność gleby ---

def monitor_soil_moisture():

"""Monitoruje wilgotność gleby i włącza pompę, gdy jest ona zbyt niska."""

while True:

# Sprawdzamy stan czujnika wilgotności gleby (jeśli wilgotność jest niska, czujnik zwróci HIGH)

if GPIO.input(SOIL_SENSOR_PIN) == GPIO.HIGH:  # Niska wilgotność

# Włączamy sygnał na porcie 22, który może sterować dodatkowym układem

GPIO.output(BUTTON_CONTROL_PIN, GPIO.HIGH)  # Włącz sygnał na porcie 22

# Włączamy pompę, aby podlewać rośliny

GPIO.output(PUMP_PIN, GPIO.HIGH)  # Włącz pompę

time.sleep(2)  # Pompa działa przez 2 sekundy

# Po 2 sekundach wyłączamy pompę

GPIO.output(PUMP_PIN, GPIO.LOW)  # Wyłącz pompę

# Wyłączamy sygnał na porcie 22, kończąc proces sterowania

GPIO.output(BUTTON_CONTROL_PIN, GPIO.LOW)  # Wyłącz sygnał na porcie 22

time.sleep(5)  # Sprawdzaj stan wilgotności co 5 sekund

# Uruchamiamy funkcję monitorującą wilgotność gleby w osobnym wątku, aby działała równolegle z głównym procesem

Thread(target=monitor_soil_moisture, daemon=True).start()

# --- Trasy (routes) Flask ---

@app.route("/")

def index():

"""Strona główna (renderuje widok index.html)."""

return render_template("index.html")

@app.route("/latest-data")

def latest_data():

"""API do pobierania najnowszych danych z czujników (w formacie JSON)."""

data = get_latest_data()

if data:

timestamp, temperature, humidity, light_level = data

# Zwracamy dane w formacie JSON

return jsonify({

"timestamp": timestamp,

"temperature": temperature,

"humidity": humidity,

"light_level": light_level

})

# Jeśli brak danych, zwracamy pusty obiekt JSON

return jsonify({})

@app.route("/charts")

def charts():

"""Strona z wykresami (renderuje widok charts.html)."""

data = get_data(limit=100)  # Pobieramy ostatnie 100 rekordów

return render_template("charts.html", data=data)

@app.route("/api/data")

def api_data():

"""API do pobierania danych z bazy w formacie JSON."""

data = get_data(limit=100)  # Pobieramy ostatnie 100 rekordów

return jsonify(data)

@app.route("/api/data-paginated")

def api_data_paginated():

"""API do pobierania danych z obsługą stronicowania (z parametrów limit i offset)."""

limit = int(request.args.get("limit", 10))  # Domyślnie 10 rekordów na stronę

offset = int(request.args.get("offset", 0))  # Domyślnie zaczynamy od pierwszego rekordu

# Nawiązanie połączenia z bazą danych

conn = sqlite3.connect(DATABASE)

cursor = conn.cursor()

# Wykonujemy zapytanie z parametrami limitu i offsetu

cursor.execute("""

SELECT timestamp, temperature, humidity, light_level

FROM sensor_data

ORDER BY timestamp DESC

LIMIT ? OFFSET ?

""", (limit, offset))

data = cursor.fetchall()

# Zamykanie połączenia

conn.close()

# Zwracamy dane w formacie JSON

return jsonify(data)

@app.route("/api/water", methods=["POST"])

def water_plants():

"""API do ręcznego podlewania roślin za pomocą przycisku na stronie (włącza pompę)."""

try:

# Włączamy pompę, aby podlewać rośliny

GPIO.output(PUMP_PIN, GPIO.HIGH)  # Włącz pompę

GPIO.output(BUTTON_CONTROL_PIN, GPIO.HIGH)  # Włącz sygnał na porcie 22

time.sleep(2)  # Pompa działa przez 2 sekundy

# Wyłączamy pompę po zakończeniu podlewania

GPIO.output(PUMP_PIN, GPIO.LOW)  # Wyłącz pompę

GPIO.output(BUTTON_CONTROL_PIN, GPIO.LOW)  # Wyłącz sygnał na porcie 22

# Zwracamy odpowiedź w formacie JSON z komunikatem sukcesu

return jsonify({"message": "Podlewanie zakończone pomyślnie!"}), 200

except Exception as e:

# Jeśli wystąpi błąd, zwracamy odpowiedź z komunikatem o błędzie

return jsonify({"message": f"Błąd podlewania: {str(e)}"}), 500

# --- Inicjalizacja ---

if __name__ == "__main__":

# Inicjalizujemy bazę danych przed uruchomieniem aplikacji

init_db()

# Uruchamiamy wątek w tle, który będzie zbierał dane z czujników co 4 minuty

from threading import Thread

Thread(target=background_task, daemon=True).start()

# Uruchamiamy aplikację Flask na porcie 1234

app.run(host="0.0.0.0", port=1234)

// Przykładowe dane dla wykresu (można je zaktualizować z backendu)

const humidityData = [30, 40, 50, 60, 70, 80, 90];

const temperatureData = [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28];

const lightData = [100, 200, 300, 400, 500, 600, 700];

const labels = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6'];  // Etykiety czasowe

// Tworzenie wykresu wilgotności

const humidityChart = new Chart(document.getElementById('humidityChart'), {

type: 'line',  // Typ wykresu (linie)

data: {

labels: labels,  // Etykiety

datasets: [{

label: 'Wilgotność',  // Opis serii danych

data: humidityData,  // Dane do wykresu

borderColor: 'rgba(75, 192, 192, 1)',  // Kolor linii

fill: false  // Brak wypełnienia pod wykresem

}]

}

});

// Tworzenie wykresu temperatury

const temperatureChart = new Chart(document.getElementById('temperatureChart'), {

type: 'line',

data: {

labels: labels,

datasets: [{

label: 'Temperatura (°C)',  // Opis serii danych

data: temperatureData,

borderColor: 'rgba(255, 99, 132, 1)',

fill: false

}]

}

});

// Tworzenie wykresu nasłonecznienia

const lightChart = new Chart(document.getElementById('lightChart'), {

type: 'line',

data: {

labels: labels,

datasets: [{

label: 'Światło (lux)',

data: lightData,

borderColor: 'rgba(255, 159, 64, 1)',

fill: false

}]

}

});

let currentOffset = 0;  // Zaczynamy od najnowszych danych

const limit = 10;      // Liczba punktów na stronę

// Funkcja do pobierania danych wykresu z backendu

function fetchChartData(offset) {

// Zapytanie o dane z API z parametrami limitu i offsetu

fetch(`/api/data-paginated?limit=${limit}&offset=${offset}`)

.then(response => response.json())  // Odbieramy dane w formacie JSON

.then(data => {

if (data.length === 0 && offset > 0) {

// Jeśli brak danych do wyświetlenia, blokujemy przycisk "Poprzednie"

document.getElementById("prevBtn").disabled = true;

} else {

// Przekształcamy dane, aby dostosować je do wykresów

const labels = data.map(row => row[0]).reverse();  // Czas w odwrotnej kolejności

const temperatures = data.map(row => row[1]).reverse();  // Temperatura

const humidities = data.map(row => row[2]).reverse();  // Wilgotność

const lightLevels = data.map(row => row[3]).reverse();  // Nasłonecznienie

// Aktualizacja wykresów

temperatureChart.data.labels = labels;

temperatureChart.data.datasets[0].data = temperatures;

temperatureChart.update();

humidityChart.data.labels = labels;

humidityChart.data.datasets[0].data = humidities;

humidityChart.update();

lightChart.data.labels = labels;

lightChart.data.datasets[0].data = lightLevels;

lightChart.update();

// Obsługa przycisków nawigacyjnych

document.getElementById("prevBtn").disabled = data.length < limit;

document.getElementById("nextBtn").disabled = offset === 0;

}

})

.catch(error => {

// Obsługa błędów w przypadku problemu z pobraniem danych

console.error("Błąd podczas pobierania danych:", error);

});

}

// Załaduj dane na start po załadowaniu strony

window.addEventListener("load", () => {

fetchChartData(currentOffset);  // Pobierz dane dla wykresów

});

// Obsługa przycisku "Poprzednie"

document.getElementById("prevBtn").addEventListener("click", () => {

currentOffset += limit;  // Zwiększamy offset (przesuwamy do starszych danych)

fetchChartData(currentOffset);  // Pobieramy dane dla starszych punktów

});

// Obsługa przycisku "Następne"

document.getElementById("nextBtn").addEventListener("click", () => {

if (currentOffset >= limit) {

currentOffset -= limit;  // Zmniejszamy offset (wracamy do nowszych danych)

fetchChartData(currentOffset);  // Pobieramy dane dla nowszych punktów

}

});

// Obsługa przycisku "Odśwież"

document.getElementById("refreshBtn").addEventListener("click", () => {

location.reload();  // Odświeżamy stronę (przywracamy dane do początkowego stanu)

});

- Zdjęcia zrealizowanego układu.

- Zrzuty ekranu aplikacji (jeśli występują).

- Podsumowanie i wnioski.

Projekt systemu monitorowania i sterowania podlewaniem roślin z wykorzystaniem Raspberry Pi był bardzo udanym przedsięwzięciem, które pozwoliło na skuteczną automatyzację procesu pielęgnacji roślin. Celem projektu było stworzenie systemu, który za pomocą czujników monitoruje warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność powietrza, nasłonecznienie, wilgotność gleby) i automatycznie steruje podlewaniem roślin. Udało się zrealizować wszystkie założenia, a także dodać kilka dodatkowych funkcji.

Z powodzeniem połączono sprzęt z oprogramowaniem, co umożliwiło stworzenie systemu, który działa w sposób płynny i efektywny. Czujniki DHT11, BH1750 oraz czujnik wilgotności gleby zbierały dane o warunkach w pomieszczeniu i przetwarzały je na dane wejściowe do algorytmu sterującego pompą nawadniającą. System automatycznie włączał pompkę w przypadku, gdy wilgotność gleby spadała poniżej ustalonego progu, a także umożliwiał ręczne sterowanie podlewaniem przez stronę internetową.

Dodatkowo, dane zbierane przez system były przechowywane w bazie danych SQLite, co pozwoliło na ich późniejszą analizę oraz wizualizację w postaci wykresów na stronie internetowej. Interfejs webowy, stworzony w frameworku Flask, umożliwiał zdalne monitorowanie aktualnych parametrów środowiskowych oraz sterowanie systemem podlewania, co zwiększało komfort użytkowania.

Wszystkie te elementy działały bez zarzutu, zapewniając stabilną pracę systemu. Kluczowym osiągnięciem była integracja różnych komponentów sprzętowych z oprogramowaniem, co pozwoliło na stworzenie funkcjonalnego systemu automatycznego podlewania roślin, który odpowiadał na zmieniające się warunki w czasie rzeczywistym.

Projekt był również dobrą okazją do nauki o integracji różnych technologii, takich jak Raspberry Pi, czujniki, bazy danych oraz aplikacje webowe. Realizacja pozwoliła na zdobycie doświadczeń w tworzeniu systemów automatycznych, które mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach, takich jak rolnictwo, ogrodnictwo czy automatyzacja domowa.